SkyAlarm — Drohnen-Detektor

Bauteile-Liste und Architekturkonzept (Web-Serial-Integration)

Stand: 2026-05-01 — SkyAlarm v0.16

# 1  Zielsetzung

Erweiterung der bestehenden SkyAlarm-PWA um eine Drohnen-Detektor-Funktion auf Basis der EU-pflichtigen Direct Remote Identification (DRI / EN 4709-002, Verordnung 2019/945). Die Erfassung erfolgt über einen ESP32-S3-basierten Sniffer, der Bluetooth 4 Legacy, Bluetooth 5 LR/EA, Wi-Fi Beacon und Wi-Fi NaN parallel scannt und die dekodierten DRI-Datensätze als JSON-Stream über USB-C an ein Samsung Galaxy S24 Ultra liefert. Der Browser (Chrome auf Android) liest den Stream über die Web-Serial-API beziehungsweise WebUSB-Polyfill und rendert die detektierten Drohnen — einschließlich der eigenen, sofern als C1/C2/C3-Drohne sendend — auf der bestehenden Leaflet-Karte.

# 2  Bauteile-Liste

## 2.1  Empfehlung

Empfohlen wird die Variante mit IPEX-Anschluss (ESP32-S3-WROOM-1U) und einer externen 2,4-GHz-Rundstrahl-Antenne mit 5 dBi Gewinn. Diese Konfiguration verdoppelt bis vervierfacht die nutzbare Reichweite gegenüber der internen PCB-Antenne (1U-Variante besitzt KEINE PCB-Antenne, eine externe Antenne ist daher zwingend erforderlich).

## 2.2  Hardware-Komponenten

| Komponente | Modell (Empfehlung) | Stückzahl | Richtpreis | Bezugsquelle (DE/EU) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entwicklungsboard mit IPEX | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8 | 1× | € 17–22 | Mouser.de, Digikey.de, Welectron, Eckstein |
| Alternative ohne IPEX (PCB-Antenne) | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R2 | 1× | € 12–15 | BerryBase (Mainz, DE) |
| Externe 2,4-GHz-Antenne mit u.FL→SMA-Pigtail | BerryBase 2,4 GHz / 2,5 dBi inkl. Adapter | 1× | € 5–10 | BerryBase, Reichelt |
| USB-C-Datenkabel (Daten-fähig, kein Ladekabel) | USB-C ↔ USB-C, 0,5–1 m | 1× | € 5 | BerryBase, Reichelt, Amazon |
| USB-C-OTG-Adapter (optional) | Samsung EE-UC10J oder Generic | 1× | € 5 | Reichelt, Amazon |
| Gehäuse (3D-Druck oder Fertig) | ABS/PLA-Box ca. 60 × 40 × 25 mm | 1× | € 5–10 | Thingiverse, BerryBase |
| Powerbank (optional, falls Strom über S24 unerwünscht) | 5 V / 5000 mAh | 1× | € 10–15 | lokal / Amazon |

Gesamtkosten der empfohlenen Konfiguration: ca. 30–50 € — gegenüber dem kommerziellen Dronetag RIDER (mehrere hundert Euro) ein Faktor von etwa 1:10 bei vergleichbarer Reichweite, sofern eine geeignete Antenne (5 dBi statt 2,5 dBi) gewählt wird.

## 2.3  Konkrete Bezugsquellen

### Mouser Deutschland

Espressif ESP32-S3-DevKitC-1U Produktsuche

Authorisierter Espressif-Distributor; offizielles DevKit, EU-Versand (~ 24 h).

### BerryBase (Mainz)

BerryBase ESP32-S3-DevKitC-1 Übersicht

BerryBase 2,4 GHz Antenne mit U.FL-SMA-Adapter

Deutscher Händler, schneller Versand, breites ESP32-Sortiment.

### Reichelt Elektronik (Sande)

Reichelt — Espressif-Marken-Übersicht

Großer EU-Distributor, hat Espressif-Module und Antennen direkt; ESP32-S3-WROOM-1-N8 als Modul (Bestückung) und Arduino Nano ESP32 (USB-C) als fertiges Board.

### Espressif (offiziell)

ESP32-S3-WROOM-1U Modul-Datenblatt

ESP32-S3-DevKitC-1 Dokumentation v1.1

# 3  Firmware

Aus den drei für SkyAlarm relevanten Open-Source-Firmware-Strängen wird ArduRemoteID empfohlen, weil es aktiv gepflegt wird, alle vier DRI-Funkkanäle gleichzeitig empfängt und einen sauberen JSON-Output über den USB-CDC-Serial-Kanal des ESP32-S3 anbietet. Mesh-Mapper und PeterJBurke/RID sind als Alternativen nutzbar, bringen aber jeweils ein eigenes Web-Frontend mit, das für die SkyAlarm-Integration nicht benötigt wird.

## 3.1  Firmware-Optionen

| Firmware | Eigenschaften | Eignung für SkyAlarm |
| --- | --- | --- |
| ArduPilot/ArduRemoteID | Receiver-Mode auf ESP32-S3, alle Funkkanäle, JSON via USB-CDC, MAVLink optional | Empfohlen — direkter JSON-Stream, EASA/FAA-konform, aktivste Codebasis |
| Mesh-Mapper (colonelpanic) | ESP32-C3/S3, eigenes Web-Frontend, Meshtastic-LoRa-Vernetzung möglich | Bedingt — eigenes UI dupliziert SkyAlarm-Karte; LoRa-Mesh interessant für Mehrgeräte-Setups |
| PeterJBurke/RID | Minimalistisch, oft mit TTGO-OLED-Display als Standalone | Bedingt — eher Standalone-Detektor ohne PWA-Anbindung |

## 3.2  Flash-Vorgang

Auf einem PC (Linux/macOS/Windows) genügen folgende Schritte, um die ArduRemoteID-Firmware auf das DevKit zu spielen:

- Repository klonen: git clone https://github.com/ArduPilot/ArduRemoteID

- PlatformIO oder ESP-IDF installieren (PlatformIO ist einfacher)

- Konfiguration in src/options.h auf RECEIVER-Mode setzen, JSON-Output aktivieren

- ESP32-S3 per USB-C verbinden (Boot-Taste während Flashen halten, falls erforderlich)

- pio run -t upload

- Mit pio device monitor verifizieren, dass JSON-Frames erscheinen

# 4  Architekturkonzept

## 4.1  Datenfluss

[ESP32-S3] --BT4/BT5/Wi-Fi-Scan-->

|

+-- ArduRemoteID Firmware (parst DRI-Frames)

|

+-- USB CDC Serial (115200 Baud, Line-delimited JSON)

|

v

[USB-C-Kabel] -- [Galaxy S24 Ultra, USB-OTG]

|

v

[Chrome 148+ auf Android] -- Web Serial / WebUSB-Polyfill ----

|

v

[SkyAlarm-PWA] -- neue Code-Sektion [J-RID] -->

|

+-- Parser [J-RID-PARSE]

+-- Marker-Layer [J-RID-RENDER] auf Leaflet-Karte

+-- Eigene-Drohne-Match [J-RID-OWN] via localStorage

## 4.2  JSON-Schema (Sniffer-Output)

Pro empfangenem DRI-Frame liefert die Firmware genau eine JSON-Zeile, terminiert mit \n. SkyAlarm parst zeilenweise und akzeptiert ausschließlich Frames mit Feld type === "rid".

{

"type": "rid",

"ts": 1714521600,                  // Unix-Sekunden

"drone_id": "MFR123-SN0001",       // Seriennummer (BasicID Type 1)

"drone_id_type": "Serial Number",

"operator_id": "DEU-OP-XYZ",       // EU-Operator-ID, falls gesendet

"lat": 48.137,                     // Lat in Grad

"lon": 11.575,                     // Lon in Grad

"alt_baro": 130,                   // m über Druckhöhe

"alt_geo": 145,                    // m über WGS84

"speed": 5.4,                      // m/s horizontal

"vspeed": 0.2,                     // m/s vertikal

"heading": 270,                    // Grad (0=N)

"operator_lat": 48.135,            // Pilotenposition

"operator_lon": 11.573,

"status": "Airborne",              // Ground / Airborne / Emergency

"ua_type": "Helicopter",           // Multirotor / Helicopter / ...

"ua_class": "C2",                  // EU-Klassifizierung, falls bekannt

"rssi": -78,                       // dBm Empfangsstärke

"src": "BT5"                       // BT4 / BT5 / WIFI_BEACON / WIFI_NAN

}

## 4.3  Browser-/Web-API-Auswahl

Die Web Serial API ist auf Android-Chrome erst seit Chrome 148 Beta (April 2026) verfügbar und derzeit nur eingeschränkt einsatzfähig. Stabile USB-Serial-Unterstützung wird laut Chromium-Roadmap im Q2 2026 schrittweise auf weitere Geräte ausgerollt. Für eine produktive Lösung wird daher ein hybrider Ansatz empfohlen:

- Primärer Pfad: navigator.serial.requestPort() — sobald auf S24 Ultra verfügbar.

- Fallback-Pfad: navigator.usb.requestDevice() mit dem Polyfill google/web-serial-polyfill (npm), das das WebUSB-Interface auf das Web-Serial-API mappt. Funktioniert seit Chrome 89 stabil.

- Erkennung: Im Code wird zuerst geprüft, ob navigator.serial existiert; falls nicht, wird das Polyfill geladen. Damit ist die PWA sowohl heute als auch nach voller Web-Serial-Verfügbarkeit funktional.

## 4.4  Neue Code-Anker in skyalarm.html

| Anker | Funktion |
| --- | --- |
| [J-RID-CONFIG] | Konstanten: VID/PID des CP210x/CH343-USB-UART, JSON-Schema-Validator |
| [J-RID-CONNECT] | navigator.serial.requestPort() oder Polyfill, Reader-Loop (TextDecoderStream) |
| [J-RID-PARSE] | Zeilenweises Parsen, Schema-Check, Mapping in interne Drone-Struktur |
| [J-RID-STATE] | AV.drones — Map<drone_id, {lat, lon, alt, speed, heading, lastSeen, src, isOwn}> |
| [J-RID-RENDER] | Leaflet-Marker (eigene Drohne grünes 🛸-Icon, fremde rotes), Trail-Polyline analog Flugzeuge |
| [J-RID-OWN] | Match drone_id gegen localStorage.getItem('skyalarm-own-drones').split(',') |
| [J-RID-UI] | Toggle-Button im av-ctrl-Panel (🛸-Icon), Verbindungs-Statusanzeige |

## 4.5  UI-Erweiterungen

- Neuer Button in av-ctrl: 🛸 — schaltet RID-Scanner ein/aus, ruft serial.requestPort() auf

- Status-Indikator im Kompakt-Overlay (oben rechts): „RID: 3 Drohnen / 1 eigene"

- Settings-Modal (neu): Eingabefeld „Eigene Drohnen-Seriennummern (kommagetrennt)"

- Drohnen-Marker mit Tooltip: ID, Klasse, Höhe, Distanz, Pilotenposition (falls gesendet)

- Akustischer Alarm bei Annäherung einer fremden Drohne unter 100 m horizontaler Distanz (analog Tiefflieger-Alarm)

## 4.6  Persistenz und Privatsphäre

- Eigene Seriennummern und Operator-ID in localStorage; nie an Server übermittelt

- Empfangene Fremd-Drohnen-Daten verbleiben lokal im Browser; keine Cloud-Speicherung

- Bewusster Verzicht auf Network Remote ID — SkyAlarm bleibt Stand-alone-PWA ohne Backend

# 5  Implementierungs-Roadmap

| Schritt | Phase | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hardware-Beschaffung | ESP32-S3-DevKitC-1U + 5 dBi-Antenne + USB-C-Kabel bestellen (ca. 35 €, 2–4 Tage Lieferzeit) |
| 2 | Firmware-Flash | ArduRemoteID auf ESP32 aufspielen, JSON-Output via PlatformIO-Monitor verifizieren |
| 3 | Felder-Test | Mit eigener Drohne (sofern C1+) und Drone-Scanner-App parallel: Reichweiten- und Datenkonsistenz-Check |
| 4 | SkyAlarm v0.17 | Code-Sektion [J-RID] mit Web-Serial/WebUSB-Polyfill, Toggle-Button |
| 5 | SkyAlarm v0.18 | Marker-Layer + Trail + Eigene-Drohne-Match |
| 6 | SkyAlarm v0.19 | UI-Polishing: Settings-Modal, Akustik-Alarm, Statistik im Kompakt-Overlay |
| 7 | Validierung | Mehrtägiger Praxistest gegen Drone Scanner als Referenz; Logging der Detektionen |

# 6  Risiken und Limitationen

- Web-Serial auf Android: Stand 2026 noch in Beta; Polyfill-Fallback ist Pflicht, nicht Option.

- USB-OTG-Stromversorgung: ESP32-S3 zieht ~150–250 mA; das S24 Ultra liefert das problemlos, reduziert aber die Akkulaufzeit. Powerbank-Y-Kabel als Alternative.

- Reichweite vs. Antennenlänge: 5 dBi-Stab-Antenne ist ca. 18 cm lang; im Drohnen-Einsatz im Rucksack/Halterung montieren, nicht direkt am Smartphone.

- Nicht-konforme Drohnen: Selbstbau-Drohnen, ältere Modelle ohne DRI-Modul oder bewusste DRI-Deaktivierung sind nicht detektierbar — der Detektor ergänzt, ersetzt aber nicht den ADS-B-Tiefflieger-Alarm.

- C0-Drohnen (<250 g): DRI-frei und nicht detektierbar, da gesetzlich nicht erforderlich.

# 7  Quellen

EU-Verordnung 2019/945 — Wikipedia (DE)

ASD-STAN: Introduction to the European digital RID UAS Standard (PDF)

EU Drone Port: Direct Remote Identification (DRI) Systems

Dronetag RIDER — Hardware-Sniffer (Vergleichsreferenz)

Drone Scanner — Dronetag Help

opendroneid/opendroneid-core-c

opendroneid/receiver-android — supported smartphones

ArduPilot/ArduRemoteID

Mesh-Mapper (CNX Software-Vorstellung)

PeterJBurke/RID

ESP32-S3-WROOM-1U — Espressif Modul-Seite

ESP32-S3-DevKitC-1 — Dokumentation v1.1

Web Serial API — Chrome for Developers

Chromestatus: Web Serial auf Android

BerryBase ESP32-S3-DevKitC-1-N8R2

BerryBase 2,4 GHz WLAN-Antenne mit U.FL-SMA-Adapter

Mouser.de — Espressif-Suche

Reichelt — Espressif-Übersicht